| ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 13-15 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΧΩΡΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΣΕΙΡΙΑΚΟΣ ΑΡ. | ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΕΣΟ | ΨΥΚΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ |
|  | Split Units |  |  |  |  |  |
| 3ος όροφος | Split Unit Νο1 | INVENTOR | EVI-12 | 63229913292 | R410A | 3530W (Ψ) 4100W (Θ) |
| 3ος όροφος | Split Unit Νο2 | INVENTOR |  |  | R410A |  |
|  |  |  |  |  |  | 13.000 BTU/H |
| 2ος όροφος | Split Unit Νο3 | FUJITSU | ASYG12LECA | E05294 | R410A 0,8kg | 3,4KW (Ψ) 4KW |
|  |  |  |  |  |  | (Θ) |
|  |  |  |  |  |  | 9.000 BTU/H |
| 1ος όροφος | Split Unit Νο4 | FUJITSU | ASH9USBCW | E038603 |  | 2,3KW (Ψ) 3,7KW |
|  |  |  |  |  |  | (Θ) |
|  |  |  |  |  |  | 12.000 BTU/H |
| 1ος όροφος | Split Unit Νο5 | INVENTOR | EVI-12 | 21647 | R410A | 3530W (Ψ) 4100W |
|  |  |  |  |  |  | (Θ) |
| Ισόγειο | Split Unit Νο6 | DAIKIN | FTXC71BV1B | 20621212 | R32 | 7,1KW (Ψ) 8KW (Θ) |
| Ισόγειο εισόδου | Aεροκουρτίνα | VORTICE | AD2000 | 0032876692 |  | 350W |
| Ισόγειο Server Room | Close Control Unit | C.M.C. RALL | CA M041-D | CA0011 | R410A | 12,9 kW |
|  | VRV Toshiba (ισόγειο) |  |  |  |  |  |
|  | VRV εξωτερική (Master) | TOSHIBA | MMY-MAP1604HT8-E (M) | 20710040 | R410A 11,5kg | 78,5kW (ψ) / 88kW (θ) |
|  | VRV εξωτερική (Slave) | TOSHIBA | MMY-MAP1204HT8-E (S) | 20810084 | R410A 11,5kg |  |
| Ισόγειο | VRV εσωτερικό καναλάτο | TOSHIBA | MMD-APO964H-E | 10500050 | R410A | 28KW (Ψ) 31,5KW (Θ) |
| Ισόγειο | VRV εσωτερικό καναλάτο | TOSHIBA | MMD-APO964H-E | 10400008 | R410A | 28KW (Ψ) 31,5KW (Θ) |
| Ισόγειο | VRV εσωτερικό καναλάτο | TOSHIBA | MMD-APO964H-E | 11100012 | R410A | 28KW (Ψ) 31,5KW (Θ) |
|  | VRV Fujitsu (1ος όροφος) |  |  |  |  |  |
|  | VRV εξωτερική (Master) | FUJITSU | AJY126LALH (M) | R202398 | R410A 11,8kg | 74kW (ψ) / 83kW (θ) |
|  | VRV εξωτερική (Slave) | FUJITSU | AJY108LALH (S) | R20236 | R410A 11,8kg | 74kW (ψ) / 83kW (θ) |
| 1ος όροφος | VRV εσωτερικό κασσέτα Νο1 | FUJITSU | UTG-UFYC-W | R006851 | R410A | 2,8KW (Ψ) 3,2KW (Θ) |
| 1ος όροφος | VRV εσωτερικό κασσέτα Νο2 | FUJITSU | UTG-UFYC-W | R006701 | R410A | 2,8KW (Ψ) 3,2KW (Θ) |
| 1ος όροφος | VRV εσωτερικό κασσέτα Νο3 | FUJITSU | UTG-UFYC-W | R006335 | R410A | 2,8KW (Ψ) 3,2KW (Θ) |
| 1ος όροφος | VRV εσωτερικό κασσέτα Νο4 | FUJITSU | UTG-UFYC-W | R006470 | R410A | 2,8KW (Ψ) 3,2KW (Θ) |
| 1ος όροφος | VRV εσωτερικό κασσέτα Νο5 | FUJITSU | AUXA36LALH | R201398 | R410A | 9KW (Ψ) 10KW (Θ) |
| 1ος όροφος | VRV εσωτερικό κασσέτα Νο6 | FUJITSU | UTG-UFYC-W | R006655 | R410A | 2,8KW (Ψ) 3,2KW (Θ) |
| 1ος όροφος | VRV εσωτερικό κασσέτα Νο7 | FUJITSU | UTG-UFYC-W | R006441 | R410A | 2,8KW (Ψ) 3,2KW (Θ) |
| 1ος όροφος | VRV εσωτερικό κασσέτα Νο8 | FUJITSU | UTG-UFYC-W | R006509 | R410A | 2,8KW (Ψ) 3,2KW (Θ) |
| 1ος όροφος | VRV εσωτερικό κασσέτα Νο9 | FUJITSU | UTG-UFYC-W | R006698 | R410A | 2,8KW (Ψ) 3,2KW (Θ) |
| 1ος όροφος | VRV εσωτερικό κασσέτα Νο10 | FUJITSU | UTG-UFYC-W | R006322 | R410A | 2,8KW (Ψ) 3,2KW (Θ) |
| 1ος όροφος | VRV εσωτερικό κασσέτα Νο11 | FUJITSU | UTG-UFYC-W | R006741 | R410A | 2,8KW (Ψ) 3,2KW (Θ) |
| 1ος όροφος | VRV εσωτερικό κασσέτα Νο12 | FUJITSU | UTG-UFYC-W | R006704 | R410A | 2,8KW (Ψ) 3,2KW (Θ) |
| 1ος όροφος | VRV εσωτερικό κασσέτα Νο13 | FUJITSU | UTG-UFYC-W | R006731 | R410A | 2,8KW (Ψ) 3,2KW (Θ) |
| 1ος όροφος | VRV εσωτερικό κασσέτα Νο14 | FUJITSU | UTG-UFYC-W | R006700 | R410A | 2,8KW (Ψ) 3,2KW (Θ) |
| 1ος όροφος | VRV εσωτερικό κασσέτα Νο15 | FUJITSU | UTG-UFYC-W | R006687 | R410A | 2,8KW (Ψ) 3,2KW (Θ) |
| 1ος όροφος | VRV εσωτερικό κασσέτα Νο16 | FUJITSU | UTG-UFYC-W | R037695 | R410A | 2,8KW (Ψ) 3,2KW (Θ) |
| 1ος όροφος | VRV εσωτερικό κασσέτα Νο17 | FUJITSU | UTG-UFYC-W | R006500 | R410A | 2,8KW (Ψ) 3,2KW (Θ) |
| 1ος όροφος | VRV εσωτερικό κασσέτα Νο18 | FUJITSU | UTG-UFYC-W | R036922 | R410A | 2,8KW (Ψ) 3,2KW (Θ) |
| 1ος όροφος | VRV εσωτερικό Split οροφής Νο19 | FUJITSU | ASXA24LATH | T000324 | R410A | 7,1KW (Ψ) 8KW (Θ) |

1

1

|  | VRV Fujitsu (2ος όροφος) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VRV εξωτερική (Master) | FUJITSU | AJY108LALH (M) | R202316 | R410A 11,8kg | 56kW (ψ) / 72kW (θ) |
|  | VRV εξωτερική (Slave) | FUJITSU | AJYA72LALH (S) | R301213 | R410A 11,2kg | 56kW (ψ) / 72kW (θ) |
| 2ος όροφος | VRV εσωτερικό κασσέτα Νο1 | FUJITSU | AUXA30LALH | R201993 | R410A | 9KW (Ψ) 10KW (Θ) |
| 2ος όροφος | VRV εσωτερικό κασσέτα Νο2 | FUJITSU | AUXA30LALH | R201987 | R410A | 9KW (Ψ) 10KW (Θ) |
| 2ος όροφος | VRV εσωτερικό κασσέτα Νο3 | FUJITSU | UTG-UFYC-W | R006662 | R410A | 2,8KW (Ψ) 3,2KW (Θ) |
| 2ος όροφος | VRV εσωτερικό κασσέτα Νο4 | FUJITSU | UTG-UFYC-W | R006693 | R410A | 2,8KW (Ψ) 3,2KW (Θ) |
| 2ος όροφος | VRV εσωτερικό κασσέτα Νο5 | FUJITSU | UTG-UFYC-W | R006847 | R410A | 2,8KW (Ψ) 3,2KW (Θ) |
| 2ος όροφος | VRV εσωτερικό κασσέτα Νο6 | FUJITSU | UTG-UFYC-W | R006697 | R410A | 2,8KW (Ψ) 3,2KW (Θ) |
| 2ος όροφος | VRV εσωτερικό κασσέτα Νο7 | FUJITSU | UTG-UFYC-W | R006838 | R410A | 2,8KW (Ψ) 3,2KW (Θ) |
| 2ος όροφος | VRV εσωτερικό κασσέτα Νο8 | FUJITSU | UTG-UFYC-W | R006753 | R410A | 2,8KW (Ψ) 3,2KW (Θ) |
| 2ος όροφος | VRV εσωτερικό κασσέτα Νο9 | FUJITSU | UTG-UFYC-W | R007160 | R410A | 2,8KW (Ψ) 3,2KW (Θ) |
| 2ος όροφος | VRV εσωτερικό κασσέτα Νο10 | FUJITSU | UTG-UFYC-W | R006754 | R410A | 2,8KW (Ψ) 3,2KW (Θ) |
| 2ος όροφος | VRV εσωτερικό κασσέτα Νο11 | FUJITSU | UTG-UFYC-W | R006750 | R410A | 2,8KW (Ψ) 3,2KW (Θ) |
| 2ος όροφος | VRV εσωτερικό κασσέτα Νο12 | FUJITSU | UTG-UFYC-W | R006349 | R410A | 2,8KW (Ψ) 3,2KW (Θ) |
|  | VRV Fujitsu (3ος όροφος) |  |  |  |  |  |
|  | VRV εξωτερική (Master) | FUJITSU | AJY108LALH (M) | R202315 | R410A 11,8kg | 67kW (ψ) / 75kW (θ) |
|  | VRV εξωτερική (Slave) | FUJITSU | AJY108LALH (S) | R202295 | R410A 11,8kg | 67kW (ψ) / 75kW (θ) |
| 3ος όροφος | VRV εσωτερικό κασσέτα Νο1 | FUJITSU | AUXA301A1H | R202003 | R410A | 9KW (Ψ) 10KW (Θ) |
| 3ος όροφος | VRV εσωτερικό κασσέτα Νο2 | FUJITSU | AUXA30LALH | R201991 | R410A | 9KW (Ψ) 10KW (Θ) |
| 3ος όροφος | VRV εσωτερικό κασσέτα Νο3 | FUJITSU | AUXA30LALH | R201994 | R410A | 9KW (Ψ) 10KW (Θ) |
| 3ος όροφος | VRV εσωτερικό κασσέτα Νο4 | FUJITSU | AUXA30LALH | R201989 | R410A | 9KW (Ψ) 10KW (Θ) |
| 3ος όροφος | VRV εσωτερικό κασσέτα Νο5 | FUJITSU | AUXA30LALH | R202002 | R410A | 9KW (Ψ) 10KW (Θ) |
| 3ος όροφος | VRV εσωτερικό κασσέτα Νο6 | FUJITSU | UTG-UFYC-W | R037713 | R410A | 2,8KW (Ψ) 3,2KW (Θ) |
| 3ος όροφος | VRV εσωτερικό κασσέτα Νο7 | FUJITSU | UTG-UFYC-W | R037727 | R410A | 2,8KW (Ψ) 3,2KW (Θ) |
| 3ος όροφος | VRV εσωτερικό κασσέτα Νο8 | FUJITSU | UTG-UFYC-W | R006737 | R410A | 2,8KW (Ψ) 3,2KW (Θ) |
| 3ος όροφος | VRV εσωτερικό κασσέτα Νο9 | FUJITSU | UTG-UFYC-W | R006511 | R410A | 2,8KW (Ψ) 3,2KW (Θ) |
| 3ος όροφος | VRV εσωτερικό κασσέτα Νο10 | FUJITSU | UTG-UFYC-W | R006520 | R410A | 2,8KW (Ψ) 3,2KW (Θ) |
| 3ος όροφος | VRV εσωτερικό κασσέτα Νο11 | FUJITSU | UTG-UFYC-W | R006671 | R410A | 2,8KW (Ψ) 3,2KW (Θ) |
| 3ος όροφος | VRV εσωτερικό κασσέτα Νο12 | FUJITSU | UTG-UFYC-W | R006346 | R410A | 2,8KW (Ψ) 3,2KW (Θ) |
|  | VAM Daikin (όροφοι 1ος, 2ος, 3ος) 6 ΤΕΜ |  |  |  |  |  |
| 3ος όροφος | VAM Daikin Νο1 | DAIKIN | VAM800FA8VE1 | 1000350 |  | 3,4A |
| 3ος όροφος | VAM Daikin Νο2 | DAIKIN | VAM800FA8VE | 2803375 |  | 519/646W |
| 2ος όροφος | VAM Daikin Νο3 | DAIKIN | VAM800FA8VE1 | 1000345 |  | 3,4A |
| 2ος όροφος | VAM Daikin Νο4 | DAIKIN | VAM800FA8VE1 | 1001394 |  | 3,4A |
| 1ος όροφος | VAM Daikin Νο5 | DAIKIN | VAM800FA8VE1 | 1001331 |  | 3,4A |
| 1ος όροφος | VAM Daikin Νο6 | DAIKIN | VAM1000FA8VE1 | 1104221 |  | 3,4A |

2

2

| ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 9-11 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΧΩΡΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΣΕΙΡΙΑΚΟΣ ΑΡ. | ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΕΣΟ | ΨΥΚΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ |
|  | Αντλία Θερμότητας | Bluebox | TETRIS AHP 16.3 | B BOX075660 | R410A | 175KW |
|  | Αντλία Θερμότητας | Airwell | AQH.60.BLN | 2792832902 | R410A 13kg | 63KW |
| Λέβητας-Καυστήρας αερίου |  |  |  |  |  |  |
|  | Λέβητας | Master |  |  |  | 308KW |
|  | Καυστήρας | Riello | Gulliver RS5D |  |  |  |
| 8ος όροφος | FCU 1 | AERTESI | ZE1260VASXCZ |  |  | 0,164KW |
| 8ος όροφος | FCU 2 | AERTESI | ZE1260VASXCZ |  |  | 0,164KW |
| 8ος όροφος | FCU 3 | AERTESI | ZE1260VASXCZ |  |  | 0,164KW |
| 8ος όροφος | FCU 4 | AERTESI | ZE1260VASXCZ |  |  | 0,164KW |
| 8ος όροφος | FCU 5 | AERTESI | ZE1260VASXCZ |  |  | 0,164KW |
| 8ος όροφος | FCU 6 | AERTESI | ZE1260VASXCZ |  |  | 0,164KW |
| 8ος όροφος | FCU 7 | AERTESI | ZE1260VASXCZ |  |  | 0,164KW |
| 8ος όροφος | FCU 8 | AERTESI | ZE1260VASXCZ | 200902692.3 |  | 0,164KW |
| 8ος όροφος | FCU 9 | AERTESI | ZE1575VASXCZ | 2009021692.6 |  | 0,202KW |
| 7ος όροφος | FCU 10 | AERTESI | ZE1260VASXCZ |  |  | 0,164KW |
| 7ος όροφος | FCU 11 | AERTESI | ZE1260VASXCZ |  |  | 0,164KW |
| 7ος όροφος | FCU 12 | AERTESI | ZE1260VASXCZ |  |  | 0,164KW |
| 7ος όροφος | FCU 13 | AERTESI | ZE1260VASXCZ |  |  | 0,164KW |
| 7ος όροφος | FCU 14 | AERTESI | ZE1260VASXCZ |  |  | 0,164KW |
| 7ος όροφος | FCU 15 | AERTESI | ZE1260VASXCZ |  |  | 0,164KW |
| 7ος όροφος | FCU 16 | AERTESI | ZE1260VASXCZ |  |  | 0,164KW |
| 7ος όροφος | FCU 17 | AERTESI | ZE1260VASXCZ |  |  | 0,164KW |
| 7ος όροφος | FCU 18 | AERTESI | ZE1260VASXCZ |  |  | 0,164KW |
| 7ος όροφος | FCU 19 | AERTESI | ZE1260VASXCZ |  |  | 0,164KW |
| 7ος όροφος | FCU 20 | AERTESI | ZE1260VASXCZ |  |  | 0,164KW |
| 7ος όροφος | FCU 21 | AERTESI | ZE1260VASXCZ |  |  | 0,164KW |
| 7ος όροφος | FCU 22 | AERTESI | ZE1575VASXCZ |  |  | 0,202KW |
| 6ος όροφος | FCU 23 | AERTESI | ZE320VASXM |  |  | 0,047KW |
| 6ος όροφος | FCU 24 | AERTESI | ZE320VASXM |  |  | 0,047KW |
| 6ος όροφος | FCU 25 | AERTESI | ZE320VASXM |  |  | 0,047KW |
| 6ος όροφος | FCU 26 | AERTESI | ZE1260VASXCZ |  |  | 0,164KW |
| 6ος όροφος | FCU 27 | AERTESI | ZE1260VASXCZ |  |  | 0,164KW |
| 6ος όροφος | FCU 28 | AERTESI | ZE1260VASXCZ |  |  | 0,164KW |
| 6ος όροφος | FCU 29 | AERTESI | ZE1260VASXCZ |  |  | 0,164KW |
| 6ος όροφος | FCU 30 | AERTESI | ZE1260VASXCZ |  |  | 0,164KW |

3

3

| 6ος όροφος | FCU 31 | AERTESI | ZE1260VASXCZ |  |  | 0,164KW |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6ος όροφος | FCU 32 | AERTESI | ZE1260VASXCZ |  |  | 0,164KW |
| 6ος όροφος | FCU 33 | AERTESI | ZE1260VASXCZ |  |  | 0,164KW |
| 6ος όροφος | FCU 34 | AERTESI | ZE1260VASXCZ |  |  | 0,164KW |
| 6ος όροφος | FCU 35 | AERTESI | ZE1260VASXCZ |  |  | 0,164KW |
| 6ος όροφος | FCU 36 | AERTESI | ZE1575VASXCZ |  |  | 0,202KW |
| 5ος όροφος | FCU 37 | AERTESI | ZE1260VASXCZ |  |  | 0,164KW |
| 5ος όροφος | FCU 38 | AERTESI | ZE1260VASXCZ |  |  | 0,164KW |
| 5ος όροφος | FCU 39 | AERTESI | ZE1260VASXCZ |  |  | 0,164KW |
| 5ος όροφος | FCU 40 | AERTESI | ZE1260VASXCZ |  |  | 0,164KW |
| 5ος όροφος | FCU 41 | AERTESI | ZE1260VASXCZ |  |  | 0,164KW |
| 5ος όροφος | FCU 42 | AERTESI | ZE1260VASXCZ |  |  | 0,164KW |
| 5ος όροφος | FCU 43 | AERTESI | ZE1260VASXCZ |  |  | 0,164KW |
| 5ος όροφος | FCU 44 | AERTESI | ZE1260VASXCZ |  |  | 0,164KW |
| 5ος όροφος | FCU 45 | AERTESI | ZE1260VASXCZ |  |  | 0,164KW |
| 5ος όροφος | FCU 46 | AERTESI | ZE1260VASXCZ |  |  | 0,164KW |
| 5ος όροφος | FCU 47 | AERTESI | ZE1260VASXCZ |  |  | 0,164KW |
| 5ος όροφος | FCU 48 | AERTESI | ZE1260VASXCZ |  |  | 0,164KW |
| 5ος όροφος | FCU 49 | AERTESI | ZE1260VASXCZ |  |  | 0,164KW |
| 5ος όροφος | FCU 50 | AERTESI | ZE634VASXM |  |  | 0,067KW |
| 5ος όροφος | FCU 51 | AERTESI | ZE634VASXM |  |  | 0,067KW |
| 5ος όροφος | FCU 52 | AERTESI | ZE320VASXM |  |  | 0,047KW |
| 5ος όροφος | FCU 53 | AERTESI | ZE1575VASXCZ |  |  | 0,202KW |
| 4ος όροφος | FCU 54 | AERTESI | ZE634VASXM |  |  | 0,067KW |
| 4ος όροφος | FCU 55 | AERTESI | ZE634VASXM |  |  | 0,067KW |
| 4ος όροφος | FCU 56 | AERTESI | ZE1260VASXCZ |  |  | 0,164KW |
| 4ος όροφος | FCU 57 | AERTESI | ZE1260VASXCZ |  |  | 0,164KW |
| 4ος όροφος | FCU 58 | AERTESI | ZE1260VASXCZ |  |  | 0,164KW |
| 4ος όροφος | FCU 59 | AERTESI | ZE1260VASXCZ |  |  | 0,164KW |
| 4ος όροφος | FCU 60 | AERTESI | ZE1260VASXCZ |  |  | 0,164KW |
| 7ος όροφος | Split Unit | MIDEA | MA2-12NXDO |  | R32 10,55kg | 12.000 btu/h |

4

4

| ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙ |  |  |  | ΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ | ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ 5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΧΩΡΟΣ | ΤΥΠΟΣ |  | ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΣΕΙΡΙΑΚΟΣ ΑΡ. | ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΕΣΟ | ΨΥΚΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ |  |
|  | Split Units |  |  |  |  |  |  |  |
| 1ος όροφος | Split | Unit | FUJITSU | ASYA09LGC | E049669 | R410A | 9.000 BTU |  |
| 1ος όροφος | Split | Unit | FUJITSU | ASYA09LGC | E057136 | R410A | 9.000 BTU |  |
| 1ος όροφος | Split | Unit | FUJITSU | ASYA09LGC | E050311 | R410A | 9.000 BTU |  |
| 1ος όροφος | Split | Unit | FUJITSU | ASYA09LGC | E057898 | R410A | 9.000 BTU |  |
| 1ος όροφος | Split | Unit | FUJITSU | ASYA09LGC | E051264 | R410A | 9.000 BTU |  |
| 1ος όροφος | Split | Unit | FUJITSU | ASYA09LGC | E057070 | R410A | 9.000 BTU |  |
| 1ος όροφος | Split | Unit | MITSUBISHI | MSC-GA35VB | 5034471 | R410A | 12.000 | BTU |
| 1ος όροφος | Split | Unit | GENERAL | ASH9USBCW | E038623 | R410A | 9.000 BTU |  |
| 1ος όροφος | Split | Unit | CARRIER | 42F1V0241001201 | 60007 | R410A | 24.000 | BTU |
| 1ος όροφος | Split | Unit | CARRIER | 42F1V0121001201 | 60012 | R410A | 12.000 | BTU |
| 1ος όροφος | Split | Unit | CARRIER | 42F1V0121001201 | 60011 | R410A | 12.000 | BTU |
| 1ος όροφος | Split | Unit | INVENTOR | EVI-12 | 21647 | R410A | 9.000 BTU |  |
| 1ος όροφος | Split | Unit |  |  |  |  | 12.000 | BTU |
| 2ος όροφος | Split | Unit | CARRIER | 42FLV0121001201 | 60005 | R410A | 12.000 | BTU |
| 2ος όροφος | Split | Unit | CARRIER | 42FLV0121001201 |  | R410A | 12.000 | BTU |
| 2ος όροφος | Split | Unit | CARRIER | 42FLV0121001201 | 60001 | R410A | 12.000 | BTU |
| 2ος όροφος | Split | Unit | TRANE | MWW509NBORAB | 15179 | R407C | 9.000 BTU |  |
| 2ος όροφος | Split | Unit | SAMSUNG | AQV18PSBN |  | R410A | 18.000 | BTU |
| 2ος όροφος | Split | Unit | FUJITSU | ASYA09LGC | E057206 | R410A | 9.000 BTU |  |
| 3ος όροφος | Split | Unit | INVENTOR | APSN-12 |  | R410A | 12.000 | BTU |
| 3ος όροφος | Split | Unit | CARRIER | 42FLV0241001201 | 60003 | R410A | 24.000 | BTU |
| 3ος όροφος | Split | Unit | HAIER | AS35TAMHRA-C | AABL8 0E000 N0436 | R32 | 12.000 | BTU |
| 3ος όροφος | Split | Unit | CARRIER | 42FLV0121001201 |  | R410A | 12.000 | BTU |
| 3ος όροφος | Split | Unit | CARRIER | 42FLV0121001201 |  | R410A | 12.000 | BTU |
| 3ος όροφος | Split | Unit | CARRIER | 42VMC018N | 03V90531 | R410A | 18.000 | BTU |
| 3ος όροφος | Split | Unit | FUJITSU | ASY9USCCW | E045793 | R410A | 9.000 BTU |  |
| 3ος όροφος | Split | Unit | FUJITSU | ASYA12LGC | E059183 | R410A | 12.000 | BTU |
| 3ος όροφος | Split | Unit | CARRIER | 42HQV035-R | 62400015 | R410A | 12.000 | BTU |
| 4ος όροφος | Split | Unit | CARRIER | 42VMC014N |  | R410A | 24.000 | BTU |
| 4ος όροφος | Split | Unit | INVENTOR | EVI-12 | 21647 | R410A | 12.000 | BTU |
| 4ος όροφος | Split | Unit | CARRIER | 42VMC014N | 1306V43546 | R410A | 24.000 | BTU |
| 4ος όροφος | Split | Unit | MIDEA | MA2-12NXD0-X | 341D58791011 | R32 0,55kg | 12.000 | BTU |
| 4ος όροφος | Split | Unit | INVENTOR | CWI-12 | 37867 | R410A | 12.000 | BTU |
| 4ος όροφος | Split | Unit | CARRIER | 42VMC012N |  | R410A | 12.000 | BTU |
| 4ος όροφος | Split | Unit | GENERAL | ASH12USBCW | E036527 | R410A | 12.000 | BTU |

5

5

| 4ος όροφος | Split Unit | FUJITSU/GENERAL | ASH9USBCW | E038450 | R410A | 9.000 BTU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4ος όροφος | Split Unit | FUJITSU/GENERAL | ASH12USBCW |  | R410A | 12.000 BTU |
| 4ος όροφος | Split Unit | GENERAL | ASH9USBCW | E038625 | R410A | 9.000 BTU |
| Ημιώροφος | Split Unit | CARRIER | 42VMC014N | 0307V90681 | R410A | 24.000 BTU |
| Ημιώροφος | Split Unit | CARRIER | 42VMC014N | 0307V90686 | R410A | 24.000 BTU |
| Ημιώροφος | Split Unit | MIYOTO |  |  |  | 12.000 BTU |
| Υπόγειο | Split Unit | Mitsubishi | MUH-GA35VB |  | R410A | 12.000 BTU |

6

6

| ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 58 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΧΩΡΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΣΕΙΡΙΑΚΟΣ ΑΡ. | ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΕΣΟ | ΨΥΚΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ |
| (Όροφοι 3-7ος) | Split Units |  |  |  |  |  |
| 7ος όροφος | Split Unit | MIDEA | MA2-18NXDO | 60318 | R32 1kg | 18.000 btu/h |
| 7ος όροφος | Split Unit | MIDEA | MA2-18NXDO | 60310 | R32 1kg | 18.000 btu/h |
| 7ος όροφος | Split Unit | DAIKIN | RY35AV1 | 0003000 | R22 1kg | 12.000 btu/h |
| 7ος όροφος | Split Unit | TCL | ELITE-RRM-12CHSA |  | R32 0,5kg | 12.000 btu/h |
| 7ος όροφος | Split Unit | DAIKIN | RY35AV1 |  | R22 1kg | 12.000 btu/h |
| 7ος όροφος | Split Unit | MIDEA | MA2-18NXDO |  | R32 1kg | 18.000 btu/h |
| 7ος όροφος | Split Unit | MIDEA | MA2-12NXDO |  | R32 0,5kg | 12.000 btu/h |
| 7ος όροφος | Split Unit | MIDEA | MA2-09NXDO | 20541 | R32 0,5kg | 9.000 btu/h |
| 7ος όροφος | Split Unit | HITACHI | RAS-S18H2 | 0793275070 | R410A 1,4kg | 18.000 btu/h |
| 7ος όροφος | Split Unit | SHARP | AY-AP18DR |  | R410A 1kg | 18.000 btu/h |
| 7ος όροφος | Split Unit | LG | ASUH0966KA2 |  | R410A 0,7kg | 9.000 btu/h |
| 6ος όροφος | Split Unit | FUJITSU | ASH9USBCW | E038619 | R410A | 9.000 btu/h |
| 6ος όροφος | Split Unit | DAIKIN | FTY22AV1 | 1000386 | R22 | 12.000 btu/h |
| 6ος όροφος | Split Unit | DAIKIN | FTY22AV1 | 1000369 | R22 | 12.000 btu/h |
| 6ος όροφος | Split Unit | DAIKIN | FTY22AV1 | 1000381 | R22 | 12.000 btu/h |
| 5ος όροφος Server Room | Split Unit | INVENTOR | 13VI-24ION | 65875 | R410A 1,9kg | 24.000 btu/h |
| 5ος όροφος | Split Unit | MITSUBISHI | FDKN308H | K80203555 | R22 | 18.000 btu/h |
| 5ος όροφος | Split Unit | DAIKIN | FTY22AV1 | 1000384 | R22 | 12.000 btu/h |
| 5ος όροφος | Split Unit | DAIKIN | FTY22AV1 | 1000377 | R22 | 12.000 btu/h |
| 5ος όροφος | Split Unit | YOKI | RA-1827PU | 000846 | R22 1,6kg | 18.000 btu/h |
| 5ος όροφος | Split Unit | DAIKIN | FTY45AV1 | 1000192 | R22 | 18.000 btu/h |
| 5ος όροφος | Split Unit | SHARP |  |  |  |  |
| 4ος όροφος | Split Unit | INVENTOR | CIVI-09 | 37867 | R410A | 9.000 btu/h |
| 4ος όροφος | Split Unit | DAIKIN | FTYN35DAV3B | F003811 | R410A | 12.000 btu/h |
| 4ος όροφος | Split Unit | FUJITSU | ASH12USBCW | E036254 | R410A | 12.000 btu/h |
| 3ος όροφος | Split Unit | FUJITSU | ASY09RSE-W | 4104717 | R410A | 9.000 btu/h |
| 3ος όροφος | Split Unit | HITACHI | RAC-E10H2 | 008676 | R410A | 12.000 btu/h |
| 3ος όροφος | Split Unit | FUJITSU | A0Y9RSE | 4103758 | R22 0,9kg | 9.000 btu/h |
| 3ος όροφος | Split Unit | MITSUBISHI | MSH-GA60VB | 5002200 | R410A | 18.000 btu/h |
| 3ος όροφος | Split Unit | HITACHI | RAS-S18H2 | 0793275073 | R410A | 18.000 btu/h |
| 3ος όροφος | Split Unit | HITACHI | RAC-14KH2 | 07B 2028846 | R410A 1kg | 12.000 btu/h |
| 3ος όροφος | Split Unit | DAIKIN | AY22AV1 | 0001602 | R22 | 9.000 btu/h |
| 3ος όροφος | Split Unit | HITACHI | RAC-S18H2 | 0792989948 | R410A 1,4kg | 18.000 btu/h |
| 3ος όροφος | Split Unit | HITACHI | RAC-S18H2 | 0792989839 | R410A 1,4kg | 18.000 btu/h |

7

7

| 3ος όροφος | Split Unit | FUJITSU | AOY17RNA | TO30030 | R22 1,5kg | 18.000 btu/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3ος όροφος | Split Unit | HITACHI | RAS-E10H2 | 008596 | R410A | 12.000 btu/h |
| 3ος όροφος 311 | Split Unit | HITACHI | RAC-S18H2 | 0792989844 | R410A 1,4kg | 18.000 btu/h |
| 1-6ος όροφος | Αερόψυκτο Chiller νερού | McQuay | ALR035 | 416906 | R449 (Α' Κύκλωμα) | 122KW |
|  |  |  |  |  | R438 (Β' Κύκλωμα) |  |
| 1-6ος όροφος | Αερόψυκτο Chiller νερού | McQuay | ALR040 | 416906 | R449 (Α' Κύκλωμα) | 150KW |
|  |  |  |  |  | R449 (Β' Κύκλωμα) |  |
| Ταράτσα | ΚΚΜ |  | MFT-03 | 62550 |  |  |
|  |  |  | MFT-04 | 62551 |  |  |
| Ημιώροφος | Ψύκτης 2 Rooftop (7ος όροφος) | Φυρογένης | FRT22H | 2 κυκλώματα | R22 9,5kg | 76,8KW |
|  | Ψύκτης 3 (7ος όροφος) | Φυρογένης | FRT7H | 1 κύκλωμα | R22 (8,7kg) | 24,1kW |
| Ισόγειο | VRV -1 εξωτερική | Daikin | RSXY10K7W1 | 2007252 | R22 (17,7kg) |  |
|  | VRV εσωτερικό καναλάτο |  |  |  |  |  |
|  | VRV εσωτερικό καναλάτο |  |  |  |  |  |
|  | VRV εσωτερικό καναλάτο |  |  |  |  |  |
| Ισόγειο | VRV-2 εξωτερική | Daikin | RSXY10K7W1 |  |  |  |
|  | VRV εσωτερικό κασέτα |  | FXYF125K7V1 | 2000736 | R22 |  |
| Μισός ημιώροφος | VRV-3 εξωτερική | Daikin | RSXY10K7W1 |  | R22 (17,7kg) |  |
|  | VRV εσωτερικό καναλάτο |  |  |  |  |  |
|  | VRV εσωτερικό καναλάτο |  |  |  |  |  |
|  | VRV εσωτερικό καναλάτο |  |  |  |  |  |
|  | VRV εσωτερικό καναλάτο |  |  |  |  |  |
|  | Σύστημα Εξαερισμού |  |  |  |  |  |
|  | Λέβητες καυστήρες αερίου (1-6ος όροφος) |  |  |  |  |  |
|  | Λέβητας | Vulcan | V200 |  |  |  |
|  | Καυστήρας | Man B&W |  |  |  |  |
| 6ος όροφος 601 | FCU | AERMEC |  |  |  |  |
| 6ος όροφος 602 | FCU | AERMEC |  |  |  |  |
| 6ος όροφος 603 | FCU | AERMEC |  |  |  |  |
| 6ος όροφος 604 | FCU | AERMEC | FCX 62P | 9473 |  | 5180W |
| 6ος όροφος 605 | FCU | AERMEC |  |  |  |  |
| 6ος όροφος 606 | FCU | AERMEC |  |  |  |  |
| 6ος όροφος 607 | FCU | AERMEC |  |  |  |  |
| 6ος όροφος 608 | FCU | AERMEC |  |  |  |  |
| 6ος όροφος 609 | FCU | AERMEC |  |  |  |  |
| 6ος όροφος 610 | FCU | AERMEC |  |  |  |  |

8

8

| 6ος όροφος 611 | FCU | AERMEC |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6ος όροφος 612 | FCU | AERMEC |  |  |  |  |
| 6ος όροφος 613 | FCU | AERMEC |  |  |  |  |
| 5ος όροφος 501 | FCU | AERMEC |  |  |  |  |
| 5ος όροφος 502 | FCU | AERMEC |  |  |  |  |
| 5ος όροφος 503 | FCU | AERMEC |  |  |  |  |
| 5ος όροφος 504 | FCU | AERMEC |  |  |  |  |
| 5ος όροφος 505 | FCU | AERMEC |  |  |  |  |
| 5ος όροφος 506 | FCU | AERMEC |  |  |  |  |
| 4ος όροφος 401 | FCU | AERMEC |  |  |  |  |
| 4ος όροφος 402 | FCU | AERMEC |  |  |  |  |
| 4ος όροφος 403 | FCU | AERMEC |  |  |  |  |
| 4ος όροφος 404 Α | FCU | AERMEC |  |  |  |  |
| 4ος όροφος 404 Β | FCU | AERMEC |  |  |  |  |
| 4ος όροφος 408 | FCU | AERMEC |  |  |  |  |
| 4ος όροφος | FCU | AERMEC |  |  |  |  |
| 4ος όροφος | FCU | AERMEC |  |  |  |  |
| 3ος όροφος Αρχείο | FCU | AERMEC |  |  |  |  |
| 3ος όροφος Αρχείο | FCU | AERMEC |  |  |  |  |
| 3ος όροφος 303 | FCU | AERMEC |  |  |  |  |
| 3ος όροφος 304 | FCU | AERMEC |  |  |  |  |
| 3ος όροφος 305 | FCU | AERMEC |  |  |  |  |
| 3ος όροφος 306 | FCU | AERMEC |  |  |  |  |
| 3ος όροφος 307 | FCU | AERMEC |  |  |  |  |
| 3ος όροφος 308 | FCU | AERMEC |  |  |  |  |
| 3ος όροφος 309 | FCU | AERMEC |  |  |  |  |
| 3ος όροφος 310 | FCU | AERMEC |  |  |  |  |
| 3ος όροφος 311 | FCU | AERMEC |  |  |  |  |
| 3ος όροφος 312 | FCU | AERMEC |  |  |  |  |
| 3ος όροφος 313 | FCU | AERMEC |  |  |  |  |
| 3ος όροφος 314 | FCU | AERMEC |  |  |  |  |
| 2ος όροφος 201 | FCU | AERMEC |  |  |  |  |
| 2ος όροφος 202 | FCU | AERMEC |  |  |  |  |
| 2ος όροφος 205 | FCU | AERMEC |  |  |  |  |
| 2ος όροφος 206 | FCU | AERMEC |  |  |  |  |
| 2ος όροφος 207 | FCU | AERMEC |  |  |  |  |
| 2ος όροφος 207 | FCU | AERMEC |  |  |  |  |
| 2ος όροφος 208 | FCU | AERMEC |  |  |  |  |
| 2ος όροφος 209 | FCU | AERMEC |  |  |  |  |
| 2ος όροφος 210 | FCU | AERMEC |  |  |  |  |
| 2ος όροφος 211 | FCU | AERMEC |  |  |  |  |
| 2ος όροφος 212 | FCU | AERMEC |  |  |  |  |

9

9

| 2ος όροφος 213 | FCU | AERMEC |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2ος όροφος 214 | FCU | AERMEC |  |  |  |  |
| ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ | FCU | AERMEC |  |  |  |  |
| ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ | FCU | AERMEC |  |  |  |  |
| ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ | FCU | AERMEC |  |  |  |  |
| 215 ΓΡ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ | FCU | AERMEC |  |  |  |  |
| 203 | FCU | AERMEC |  |  |  |  |
| 204 | FCU | AERMEC |  |  |  |  |
| 101 | FCU | AERMEC |  |  |  |  |
| 102 | FCU | AERMEC |  |  |  |  |
| 103 | FCU | AERMEC |  |  |  |  |
| 104 | FCU | AERMEC |  |  |  |  |
| 105 | FCU | AERMEC |  |  |  |  |
| 106 | FCU | AERMEC |  |  |  |  |
| 107 | FCU | AERMEC |  |  |  |  |
| 108 | FCU | AERMEC |  |  |  |  |
| 109 | FCU | AERMEC |  |  |  |  |
| 110 | FCU | AERMEC |  |  |  |  |
| 111 | FCU | AERMEC |  |  |  |  |
| 112 | FCU | AERMEC |  |  |  |  |
| ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ | FCU | AERMEC |  |  |  |  |
| 113 | FCU | AERMEC |  |  |  |  |
| 114 | FCU |  |  |  |  |  |
| 115 | FCU |  |  |  |  |  |
| ΗΜΙΩΡΟΦΟΣ | FCU |  |  |  |  |  |
| ΙΣΟΓΕΙΟ | FCU |  |  |  |  |  |

10

10

| ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 4 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΧΩΡΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΣΕΙΡΙΑΚΟΣ ΑΡ. | ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΕΣΟ | ΨΥΚΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ |
|  | Καναλάτο |  |  |  |  |  |
| 5ος όροφος | Καναλάτο 1 | Inventor | RDO-60 |  | R410A 5kg | 60.000BTU/h (ψ), 66.0000BTU/h (θ) |
| 5ος όροφος | Καναλάτο 2 | Inventor | RDO-60 |  | R410A 5kg | 60.000BTU/h (ψ), 66.0000BTU/h (θ) |
| 5ος όροφος | Καναλάτο 3 | Inventor |  |  |  | 60.000BTU/h (ψ), 66.0000BTU/h (θ) |
| 5ος όροφος | Καναλάτο 4 | Inventor |  |  |  | 60.000BTU/h (ψ), 66.0000BTU/h (θ) |

11

11

| ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ 24 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΧΩΡΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΣΕΙΡΙΑΚΟΣ ΑΡ. | ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΕΣΟ | ΨΥΚΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ |
|  | Split Units |  |  |  |  |  |
| No 1 | Split Unit 1 | TCL | ERA PLUS-12CHSA/YA 21 |  | R32 0,55kg | 3550W |
| No 2 | Split Unit 2 | TCL | ERA PLUS-12CHSA/YA 21 |  | R32 0,55kg | 3550W |
| No 3 | Split Unit 3 | TCL | ERA PLUS-12CHSA/YA 21 |  | R32 0,55kg | 3550W |
| No 3 | Split Unit 4 | MIDEA | MSM3-12HRN2 |  | R407 1,200kg | 12.000 btu/h |
| No 4 | Split Unit 5 | GENERAL | ASH12RSECW | E022781 | R22 1,100kg | 3450W |
| No 5 | Split Unit 6 | LG | LG-K1863HL | 3850A202981 | R22 1,32kg | 18.000 btu/h |
| No 5 | Split Unit 7 | TRANE | MWW518NBORAB | 63222000342 | R407C | 5000W |
| No 6 | Split Unit 8 | TCL | ERA PLUS-12CHSA/YA 21 |  | R32 0,55kg | 3550W |
| No 6 | Split Unit 9 | INVENTER | EVO 18 | 63229915410 | R410 1,25kg | 5377W |
| No 7 | Split Unit 10 | TCL | ERA PLUS-12CHSA/YA 21 |  | R32 0,55kg | 3550W |
| No 8 | Split Unit 11 | TCL | ERA PLUS-12CHSA/YA 21 |  | R32 0,55kg | 3550W |
| No 9 | Split Unit 12 Computer Room | HAIR | AS35TAMHRA-C | 00115/3707 | R32 0,53kg | 3200W |
| No 10 | Split Unit 13 | GENERAL | ASH12USBCW | E037829 | R410 0,97kg | 3,70KW |
| No 10 | Split Unit 14 | TRANE | MWW512NBORAB | 63222595 | R407 | 3,2KW |
| No 11 | Split Unit 15 | GENERAL | ASH12RSECW |  | R22 1100kg | 3,45KW |
| No 11 | Split Unit 16 | INVENTER | C1V0-09 | 63229935313 | R410 0,700kg | 2,5KW |
| No 12 | Split Unit 17 | GENERAL | ASH12USBCW | E036519 | R410 970kg | 3,7KW |
| No 12 | Split Unit 18 | VG | VGS-12 |  | R407 1100kg | 3,2KW |
| No 13 | Split Unit 19 | VG | VGS-12 |  | R407 1100kg | 3,2KW |
| No 13 | Split Unit 20 | VG | VGS-9 |  | R407 680kg | 9.000 btu/h |
| No 14 | Split Unit 21 | VG | VGS-9 |  | R407 680kg | 9.000 btu/h |

12

12

| ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ 31 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΧΩΡΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΣΕΙΡΙΑΚΟΣ ΑΡ. | ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΕΣΟ | ΨΥΚΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ |
|  | Split Units |  |  |  |  |  |
| 6ος Γραφ. Γενικής | Split Unit Νο1 | MIDEA | MFA-18HRDN1 | C70301962840094 | R410A | 18.000 btu/h 1,7 kg |
| 6ος Γραφ. Γενικής | Split Unit Νο2 | MIDEA | MFA-18HRDN1 | C70301962840008 | R410A | 18.000 btu/h 1,7 kg |
| 6ος Γραφ. Γενικής | Split Unit Νο3 | MIDEA | MFA-18HRDN1 | C70301962840065 | R410A | 18.000 btu/h 1,7 kg |
| 6ος Γραφ. Γενικής | Split Unit Νο4 | MIDEA | MFA-18HRDN1 | C70301962840007 | R410A | 18.000 btu/h 1,7 kg |
| 6ος Γραμματεία Γενικής | Split Unit Νο5 | MIDEA |  |  | R410A | 12.000 btu/h 940 gr |
| 6ος Διοικητική Μέριμνα | Split Unit Νο6 | TCL | ELITE PRM-12CHSA XAC1 |  | R32 | 12.000 btu/h 550 gr |
| 6ος Διοικητική Μέριμνα | Split Unit Νο7 | DAIKIN | FTYS60BVMB | E000167 | R410A | 21.000 btu/h 1,6 kg |
| 6ος Γραφ. Προϊσταμένης | Split Unit Νο8 | TCL | TAC-12CHSA |  | R410A | 12.000 btu/h 950 gr |
| 5ος Διάδρομος έξοδα κηδείας | Split Unit Νο9 | MIDEA |  |  | R410A | 12.000 btu/h |
| 5ος Τμήμα Β εξόδων κηδείας | Split Unit Νο10 | MIDEA | MSV1-24HRDN | C10104390150122004 | R410A | 24.000 btu/h 2.240 gr |
| 5ος Επίδομα μητρότητας είσοδος | Split Unit Νο11 | MIDEA | MSG-09HRDN1 |  | R410A | 9.000 btu/h 830 gr |
| 5ος Προϊσταμένη διευθ. Α' παροχών | Split Unit Νο12 | MIDEA | MSV1-24HRDN1 | C101043901501204 | R410A | 24.000 btu/h 2.240 gr |
| 5ος Προϊσταμένη τμήματος Α' επιδομάτων μητρότητας | Split Unit Νο13 | FUJITSU | ASY12RSE-W | 4111459 | R22 | 12.000 btu/h 1.100 gr |
| 5ος Επιδόματα μητρότητας | Split Unit Νο14 | TOSHIBA | RAS-18SKV2E | 12500362 | R410A | 18.000 btu/h 1.400 gr |
| 5ος Τμήμα A εξόδων κηδείας | Split Unit Νο15 | YORK | TLKC12FSAAR | 21900184708386 | R410A | 12.000 btu/h 1 kg |
| 5ος Τμήμα Β' επιδομάτων μητρότητας | Split Unit Νο16 | MIDEA | MSG-12HRDN1 | C10104393520152 | R410A | 12.000 btu/h 940 gr |
| 5ος αρχείο νομικών υποθέσεων | Split Unit Νο17 | MIDEA | MSG-09HRDN1 | C1010439320634 | R410A | 9.000 btu/h 830 gr |
| 4ος τμήμα ασφαλιστικής ικανότητας | Split Unit Νο18 | DAIKIN | FTYS60BVMB | E000146 | R410A | 21.000 btu/h 1,6 kg |
| 4ος τμήμα ασφαλιστικής ικανότητας φωτοτυπικό | Split Unit Νο19 | MIDEA | MSG-09HRDN1 | C10104393508520160 | R410A | 9.000 btu/h 830 gr |
| 4ος τμήμα ασφαλιστικής ικανότητας ευρωπαϊκής κάρτας | Split Unit Νο20 | MIDEA | MSG-09HRDN1 |  | R410A | 12.000 btu/h 940 gr |
| 4ος προϊσταμένη τμήματος ασφαλιστικής ικανότητας | Split Unit Νο21 | TOSHIBA | RAS-18SKV2E | 12500073 | R410A | 18.000 btu/h 1.400 gr |
| 4ος τμήμα δειγματοληπτικών ελεγχών | Split Unit Νο22 | MIDEA | MSG-12HRDN1 |  | R410A | 12.000 btu/h 940 gr |
| 4ος Α' τμήμα ενστάσεων και προσφυγών | Split Unit Νο23 | MIDEA | MSG-18HRDN1 |  | R410A | 18.000 btu/h 1.700 gr |
| 4ος τμήμα διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού | Split Unit Νο24 | MIDEA | MSG-09HRDN1 |  | R410A | 9.000 btu/h 830 gr |
| 4ος τμήμα διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού | Split Unit Νο25 | MIDEA | MSV1-24HRDN1 | C1010439015020107 | R410A | 24.000 btu/h 2.240 gr |
| 4ος διεύθυνση διοικητικού | Split Unit Νο26 | MIDEA | MSG-09HRDN1 | C101032650820661 | R410A | 9.000 btu/h 830 gr |
| 3ος τμήμα προγραμματισμού ΥΕ ΚΕΠΑ | Split Unit Νο27 | MITSUBISHI | MSH-A XV12VW | 4029550T | R410A | 12.000 btu/h 1.100 gr |
| 3ος τμήμα προγραμματισμού ΥΕ ΚΕΠΑ | Split Unit Νο28 | MITSUBISHI | MSH-A XV2WV | 4029329 T | R410A | 12.000 btu/h 1.100 gr |
| 3ος αυτοτελές τμήμα νομοθεσίας παροχής | Split Unit Νο29 | AMORICOOL | WAM 15H3 | 003935 | R22 | 15.000 btu/h 1,2 kg |
| 3ος αυτοτελές τμήμα νομοθεσίας παροχής | Split Unit Νο30 | GREE | GRS-121H/CE | 4AG7910U0108 | R410A | 12.000 btu/h 950 gr |
| 3ος Β' τμήμα επιδομάτων ασθενείας | Split Unit Νο31 | FUJITSU | ASYA18LCC | E047893 | R410A | 18.000 btu/h 1.100 gr |
| 3ος Β' τμήμα επιδομάτων ασθενείας | Split Unit Νο32 | AMORICOOL | WAM 25H5 | 003926 | R22 | 15.000 btu/h 1,2 kg |
| 3ος Β' τμήμα επιδομάτων ασθενείας | Split Unit Νο33 | MIDEA | MA2-18NXDO-1 | 3418242660396190810317 | R302 | 18.000 btu/h 1,0 kg |
| 3ος Β' τμήμα επιδομάτων ασθενείας | Split Unit Νο34 | MIDEA | MA2-12NXDO-1 | 3418396283397011810647 | R32 | 12.000 btu/h 0,5 kg |
| 3ος Β' τμήμα επιδομάτων ασθενείας | Split Unit Νο35 | PITSOS | P12A12A50W | 0202220370114521 | R410A | 29.000 btu/h 1,950 gr |
| 3ος Β' τμήμα επιδομάτων ασθενείας | Split Unit Νο36 | GREE | GRS-121H/C |  | R410A | 12.000 btu/h 950 gr |
| 2ος γραφείο δειγματοληπτικής | Split Unit Νο37 | FUJITSU | ASH9USBCW | E054418 | R410A | 9.000 btu/h 900 gr |
| 2ος γραφείο δειγματοληπτικής | Split Unit Νο38 | INVENTOR | APSI-18 | 485062003840 | R410A | 18.000 btu/h 12,00 gr |

13

13

| 2ος γραφείο δειγματοληπτικής | Split Unit Νο39 | MITSUBISHI | MS2-HA25VA | 6002874 | R410A | 12.000 btu/h 950 gr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2ος γραφείο 2 | Split Unit Νο40 | MITSUBISHI | MSH-A18WV | 4005981 | R410A | 18.000 btu/h 1.1500 gr |
| 2ος γραφείο διεύθυνσης | Split Unit Νο41 | MITSUBISHI | MSZ-WA35VA | 600271 | R410A | 12.000 btu/h 950 gr |
| 1 τμήμα νομοθεσίας | Split Unit Νο42 | MITSUBISHI | MSZ-HA35VA | 6003604 | R410A | 12.000 btu/h 950 gr |
| 2 τμήμα νομοθεσίας | Split Unit Νο43 | MITSUBISHI | MSZ-HA35VA | 6007802 | R410A | 12.000 btu/h 950 gr |
| Κουζίνα | Split Unit Νο44 | GREE |  |  | R410A | 9.000 btu/h 800 gr |
| 1ος διεύθυνση παροχών | Split Unit Νο45 | TOYOTOMI | TIW-327W | 1998 | R22 | 12.000 btu/h |
| 1ος γραφείο 13 παροχών 1 | Split Unit Νο46 | TOYOTOMI | GRS-093/HRE | 28771461200 | R410A | 9.000 btu/h 800 gr |
| 1ος γραφείο παροχών 2 | Split Unit Νο47 | TOYOTOMI | GRS 093/HBE |  | R410A | 9.000 btu/h 800 gr |
| 1ος Β παροχών 3 | Split Unit Νο48 | CARRIER |  |  | R22 | 24.000 btu/h |
| 1ος Β παροχών 4 | Split Unit Νο49 | FUJITSU | ASYA18LCC | E050435 | R410A | 18.000 btu/h 1.200 gr |
| 1ος Β παροχών 5 | Split Unit Νο50 | GREE | GRS-093H/BO | 4801210011151 |  |  |
| Ισόγειο | Καναλάτο | INVENTOR | UMLT 60 |  | R410A | 60.000 btu/h 4 kg |
| Ισόγειο | Καναλάτο | INVENTOR | UMLT 60 |  | R410A | 60.000 btu/h 4 kg |

14

14

| ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 54 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΧΩΡΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΣΕΙΡΙΑΚΟΣ ΑΡ. | ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΕΣΟ | ΨΥΚΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ |
|  | Split Units |  |  |  |  |  |
| 6ος Γραφ. Γενικής | Split Unit Νο1 | MIDEA | MFA-18HRDN1 | C70301962840094 | R410A | 18.000 btu/h 1,7 kg |
| 6ος Γραφ. Γενικής | Split Unit Νο2 | MIDEA | MFA-18HRDN1 | C70301962840008 | R410A | 18.000 btu/h 1,7 kg |
| 6ος Γραφ. Γενικής | Split Unit Νο3 | MIDEA | MFA-18HRDN1 | C70301962840065 | R410A | 18.000 btu/h 1,7 kg |
| 6ος Γραφ. Γενικής | Split Unit Νο4 | MIDEA | MFA-18HRDN1 | C70301962840007 | R410A | 18.000 btu/h 1,7 kg |
| 6ος Γραμματεία Γενικής | Split Unit Νο5 | MIDEA |  |  | R410A | 12.000 btu/h 940 gr |
| 6ος Διοικητική Μέριμνα | Split Unit Νο6 | TCL | ELITE PRM-12CHSA XAC1 |  | R32 | 12.000 btu/h 550 gr |
| 6ος Διοικητική Μέριμνα | Split Unit Νο7 | DAIKIN | FTYS60BVMB | E000167 | R410A | 21.000 btu/h 1,6 kg |
| 6ος Γραφ. Προϊσταμένης | Split Unit Νο8 | TCL | TAC-12CHSA |  | R410A | 12.000 btu/h 950 gr |
| 5ος Διάδρομος έξοδα κηδείας | Split Unit Νο9 | MIDEA |  |  | R410A | 12.000 btu/h |
| 5ος Τμήμα Β εξόδων κηδείας | Split Unit Νο10 | MIDEA | MSV1-24HRDN | C10104390150122004 | R410A | 24.000 btu/h 2.240 gr |
| 5ος Επίδομα μητρότητας είσοδος | Split Unit Νο11 | MIDEA | MSG-09HRDN1 |  | R410A | 9.000 btu/h 830 gr |
| 5ος Προϊσταμένη διευθ. Α' παροχών | Split Unit Νο12 | MIDEA | MSV1-24HRDN1 | C101043901501204 | R410A | 24.000 btu/h 2.240 gr |
| 5ος Προϊσταμένη τμήματος Α' επιδομάτων μητρότητας | Split Unit Νο13 | FUJITSU | ASY12RSE-W | 4111459 | R22 | 12.000 btu/h 1.100 gr |
| 5ος Επιδόματα μητρότητας | Split Unit Νο14 | TOSHIBA | RAS-18SKV2E | 12500362 | R410A | 18.000 btu/h 1.400 gr |
| 5ος Τμήμα A εξόδων κηδείας | Split Unit Νο15 | YORK | TLKC12FSAAR | 21900184708386 | R410A | 12.000 btu/h 1 kg |
| 5ος Τμήμα Β' επιδομάτων μητρότητας | Split Unit Νο16 | MIDEA | MSG-12HRDN1 | C10104393520152 | R410A | 12.000 btu/h 940 gr |
| 5ος αρχείο νομικών υποθέσεων | Split Unit Νο17 | MIDEA | MSG-09HRDN1 | C1010439320634 | R410A | 9.000 btu/h 830 gr |
| 4ος τμήμα ασφαλιστικής ικανότητας | Split Unit Νο18 | DAIKIN | FTYS60BVMB | E000146 | R410A | 21.000 btu/h 1,6 kg |
| 4ος τμήμα ασφαλιστικής ικανότητας φωτοτυπικό | Split Unit Νο19 | MIDEA | MSG-09HRDN1 | C10104393508520160 | R410A | 9.000 btu/h 830 gr |
| 4ος τμήμα ασφαλιστικής ικανότητας ευρωπαϊκής κάρτας | Split Unit Νο20 | MIDEA | MSG-09HRDN1 |  | R410A | 12.000 btu/h 940 gr |
| 4ος προϊσταμένη τμήματος ασφαλιστικής ικανότητας | Split Unit Νο21 | TOSHIBA | RAS-18SKV2E | 12500073 | R410A | 18.000 btu/h 1.400 gr |
| 4ος τμήμα δειγματοληπτικών ελεγχών | Split Unit Νο22 | MIDEA | MSG-12HRDN1 |  | R410A | 12.000 btu/h 940 gr |
| 4ος Α' τμήμα ενστάσεων και προσφυγών | Split Unit Νο23 | MIDEA | MSG-18HRDN1 |  | R410A | 18.000 btu/h 1.700 gr |
| 4ος τμήμα διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού | Split Unit Νο24 | MIDEA | MSG-09HRDN1 |  | R410A | 9.000 btu/h 830 gr |
| 4ος τμήμα διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού | Split Unit Νο25 | MIDEA | MSV1-24HRDN1 | C1010439015020107 | R410A | 24.000 btu/h 2.240 gr |
| 4ος διεύθυνση διοικητικού | Split Unit Νο26 | MIDEA | MSG-09HRDN1 | C101032650820661 | R410A | 9.000 btu/h 830 gr |
| 3ος τμήμα προγραμματισμού ΥΕ ΚΕΠΑ | Split Unit Νο27 | MITSUBISHI | MSH-A XV12VW | 4029550T | R410A | 12.000 btu/h 1.100 gr |
| 3ος τμήμα προγραμματισμού ΥΕ ΚΕΠΑ | Split Unit Νο28 | MITSUBISHI | MSH-A XV2WV | 4029329 T | R410A | 12.000 btu/h 1.100 gr |
| 3ος αυτοτελές τμήμα νομοθεσίας παροχής | Split Unit Νο29 | AMORICOOL | WAM 15H3 | 003935 | R22 | 15.000 btu/h 1,2 kg |
| 3ος αυτοτελές τμήμα νομοθεσίας παροχής | Split Unit Νο30 | GREE | GRS-121H/CE | 4AG7910U0108 | R410A | 12.000 btu/h 950 gr |
| 3ος Β' τμήμα επιδομάτων ασθενείας | Split Unit Νο31 | FUJITSU | ASYA18LCC | E047893 | R410A | 18.000 btu/h 1.100 gr |
| 3ος Β' τμήμα επιδομάτων ασθενείας | Split Unit Νο32 | AMORICOOL | WAM 25H5 | 003926 | R22 | 15.000 btu/h 1,2 kg |
| 3ος Β' τμήμα επιδομάτων ασθενείας | Split Unit Νο33 | MIDEA | MA2-18NXDO-1 | 3418242660396190810317 | R302 | 18.000 btu/h 1,0 kg |
| 3ος Β' τμήμα επιδομάτων ασθενείας | Split Unit Νο34 | MIDEA | MA2-12NXDO-1 | 3418396283397011810647 | R32 | 12.000 btu/h 0,5 kg |
| 3ος Β' τμήμα επιδομάτων ασθενείας | Split Unit Νο35 | PITSOS | P12A12A50W | 0202220370114521 | R410A | 29.000 btu/h 1,950 gr |
| 3ος Β' τμήμα επιδομάτων ασθενείας | Split Unit Νο36 | GREE | GRS-121H/C |  | R410A | 12.000 btu/h 950 gr |
| 2ος γραφείο δειγματοληπτικής | Split Unit Νο37 | FUJITSU | ASH9USBCW | E054418 | R410A | 9.000 btu/h 900 gr |
| 2ος γραφείο δειγματοληπτικής | Split Unit Νο38 | INVENTOR | APSI-18 | 485062003840 | R410A | 18.000 btu/h 12,00 gr |

15

15

| 2ος γραφείο δειγματοληπτικής | Split Unit Νο39 | MITSUBISHI | MS2-HA25VA | 6002874 | R410A | 12.000 btu/h 950 gr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2ος γραφείο 2 | Split Unit Νο40 | MITSUBISHI | MSH-A18WV | 4005981 | R410A | 18.000 btu/h 1.1500 gr |
| 2ος γραφείο διεύθυνσης | Split Unit Νο41 | MITSUBISHI | MSZ-WA35VA | 600271 | R410A | 12.000 btu/h 950 gr |
| 1 τμήμα νομοθεσίας | Split Unit Νο42 | MITSUBISHI | MSZ-HA35VA | 6003604 | R410A | 12.000 btu/h 950 gr |
| 2 τμήμα νομοθεσίας | Split Unit Νο43 | MITSUBISHI | MSZ-HA35VA | 6007802 | R410A | 12.000 btu/h 950 gr |
| Κουζίνα | Split Unit Νο44 | GREE |  |  | R410A | 9.000 btu/h 800 gr |
| 1ος διεύθυνση παροχών | Split Unit Νο45 | TOYOTOMI | TIW-327W | 1998 | R22 | 12.000 btu/h |
| 1ος γραφείο 13 παροχών 1 | Split Unit Νο46 | TOYOTOMI | GRS-093/HRE | 28771461200 | R410A | 9.000 btu/h 800 gr |
| 1ος γραφείο παροχών 2 | Split Unit Νο47 | TOYOTOMI | GRS 093/HBE |  | R410A | 9.000 btu/h 800 gr |
| 1ος Β παροχών 3 | Split Unit Νο48 | CARRIER |  |  | R22 | 24.000 btu/h |
| 1ος Β παροχών 4 | Split Unit Νο49 | FUJITSU | ASYA18LCC | E050435 | R410A | 18.000 btu/h 1.200 gr |
| 1ος Β παροχών 5 | Split Unit Νο50 | GREE | GRS-093H/BO | 4801210011151 |  |  |
| Ισόγειο | Καναλάτο | INVENTOR | UMLT 60 |  | R410A | 60.000 btu/h 4 kg |
| Ισόγειο | Καναλάτο | INVENTOR | UMLT 60 |  | R410A | 60.000 btu/h 4 kg |

16

16

ΓΕΡΑΝΙΟΥ 42

ΙΣΟΓΕΙΟ

| Α/Α | ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | ΤΥΠΟΣ | ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CARRIER | SPLIT | 42HQE018N | 38YE018 | R 407 2,1 kg |
| 2 | FYROGENIS | ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ | - | FAAH 101, 104.000 btu/h, R22 | Δίνει σε ΚΚΜ (Δεν υπάρχει πρόσβαση) |

1ος ΟΡΟΦΟΣ

| VRV DAIKIN |  |  |
| --- | --- | --- |
| Α/Α | ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ |
| 1 | FXFQ80M7V1B | RXYQ12M9W1B / R410A 10,4 kg / 2006 |
| 2 | FXFQ80M7V1B |  |
| 3 | FXFQ80M7V1B |  |
| 4 | FXFQ80M7V1B |  |
| 5 | FXFQ80M7V1B |  |

2ος ΟΡΟΦΟΣ

| Α/Α | ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | ΤΥΠΟΣ | ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CARRIER | ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΕΚΤΟΝΩΣΗΣ | 50ΡΖ040Α9V | 50ΡΖ040Α9V |  |

3ος ΟΡΟΦΟΣ

| Α/Α | ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | ΤΥΠΟΣ | ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CARRIER | ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΕΚΤΟΝΩΣΗΣ | 50ΡΖ040Α9V | 50ΡΖ040Α9V |  |

4ος ΟΡΟΦΟΣ

| Α/Α | ΤΥΠΟΣ | ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΕΚΤΟΝΩΣΗΣ | - | 50PZ040A9V / R407C 5,4 kg X 2 | ΚΛΕΙΔΩΜΕΝA |  |

5ος ΟΡΟΦΟΣ CARRIER

| Α/Α | ΤΥΠΟΣ | ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΕΚΤΟΝΩΣΗΣ | - | 50PZ030A9VCC / R407C 7,71 kg | ΚΛΕΙΔΩΜΕΝA |

6ος ΟΡΟΦΟΣ

| Α/Α | ΤΥΠΟΣ | ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 62d0565370128e28a8e9fbca στις 14/07/22 20:47

17

| 1 | ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΕΚΤΟΝΩΣΗΣ | CARRIER | - | 50PZ030A9VCC R407C 7,71 kg | packaged |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SPLIT | McQUAY |  | M5LCY15ER, R410A 1 kg, 12.000 btu/h | το εσωτερικό δεν φαίνεται |

7ος ΟΡΟΦΟΣ

| Α/Α | ΤΥΠΟΣ | ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΕΚΤΟΝΩΣΗΣ | CARRIER | 50PZ025A9V CC | 50PZ025A9VCC R407C 7,71 kg |  |

8ος ΟΡΟΦΟΣ

| Α/Α | ΤΥΠΟΣ | ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΕΚΤΟΝΩΣΗΣ | CARRIER | 50PZ025A9V | 50PZ025A9VCC R407C 7,2 kg |  |
| 2 | SPLIT | YORK | Sn 9905- 21372 | 18.000 btu/h | Στο εξωτερικό δεν φαίνονται τα στοιχεία, θέλει κάλυμμα ανεμιστήρα |

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 62d0565370128e28a8e9fbca στις 14/07/22 20:47

18

| ΜΟΝΤΕΛΟ | ΤΥΠΟΣ | ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ |
| --- | --- | --- |
| TRANE ERTHA 380 | ΥΔΡΟΨΥΚΤΟ | 1,33 MW, R134a 208kg , 9/1998 |

ΠΑΤΗΣΙΩΝ 30 ΥΠΟΓΕΙΟ - ΨΥΚΤΗΣ

ΙΣΟΓΕΙΟ

| ΓΡΑΦΕΙΟ | FANCOIL | SPLIT |
| --- | --- | --- |
| SECURITY |  | 2 TEM X 12.000 BTU/H |
| ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΙΚΑ |  | 2 TEM X 9.000 BTU/H MIDEA |
| ΟΔΗΓΟΙ |  | 24.000 BTU/H MITSUBISHI |
| ΓΚΙΣΕ ΚΟΙΝΟΥ |  | 24.000 BTU/H MITSUBISHI ΔΑΠΕΔΟΥ ΟΡΟΦΗΣ |
|  | 400 + 400 | 2 TEM X 50.000 BTU/H MIDEA ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ |

1ος ΟΡΟΦΟΣ FANCOIL

| Α/Α | ΓΡΑΦΕΙΟ | ΙΣΧΥΣ (cfm) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 101 | 300 |
| 2 | 102 | 300 |
| 3 | 103 | 300 |
| 4 | 104 | 600 |
| 5 | 105 | 600 |
| 6 | 106 | 600 |
| 7 | 107 | 800 |
| 8 | 108 | 600 |
| 9 | 109 | 800 |
| 10 | 110 | 600 |
| 11 | 111 | 300 |
| 12 | 112 | 400 |
| 13 | 113 | 400 |
| 14 | 114 | 400 |
| 15 | 115 | 400 |
| 16 | 116 | 400 |
| 17 | 117 | 400 |
| 18 | 118 | 400 |
| 19 | 119 | 300 |
| 20 | 120 | 600 |
| 21 | 121 | 400 |
| 22 | 122 | 400 |
| 23 | 123 | 400 |
| 24 | 124 | 400 |
| 25 | 125 | 400 |
| 26 | 126 | 300 |
| 27 | 127 | 300 |
| 28 | 128 | 300 |

| Α/Α | ΓΡΑΦΕΙΟ | ΙΣΧΥΣ (cfm) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 201 | 300 |
| 2 | 202 | 300 |
| 3 | 203 | 300 |
| 4 | 204 | 600 |
| 5 | 205 | 600 |
| 6 | 206 | 600 |
| 7 | 207 | 800 |
| 8 | 208 | 600 |
| 9 | 209 | 800 |
| 10 | 210 | 600 |
| 11 | 211 | 300 |
| 12 | 212 | 400 |
| 13 | 213 | 400 |
| 14 | 214 | 400 |
| 15 | 215 | 400 |
| 16 | 216 | 400 |
| 17 Δια | νομή μ2έ1σ7 ω 'ΙΡΙΔΑ | ' με UID: 62d0546050370128e28a8e9f |
| 18 | 218 | 400 |

2ος ΟΡΟΦΟΣ FANCOIL

bca στις 14/07/22 20:47	19

| 19 | 219 | 300 |
| --- | --- | --- |
| 20 | 220 | 600 |
| 21 | 221 | 400 |
| 22 | 222 | 400 |
| 23 | 223 | 400 |
| 24 | 224 | 400 |
| 25 | 225 | 400 |
| 26 | 226 | 300 |
| 27 | 227 | 300 |
| 28 | 228 | 300 |

3ος ΟΡΟΦΟΣ FANCOIL

| Α/Α | ΓΡΑΦΕΙΟ | ΙΣΧΥΣ (cfm) | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 301 | 300 |  |
| 2 | 302 | 300 |  |
| 3 | 303 | 300 |  |
| 4 | 304 | 600 |  |
| 5 | 305 | 600 |  |
| 6 | 306 | 600 |  |
| 7 | 307 | 800 |  |
| 8 | 308 | 600 |  |
| 9 | 309 | 800 |  |
| 10 | 310 | 600 |  |
| 11 | 311 | 300 + 300 | motor 300API, ΘΕΛΕΙ ΜΟΤΕΡ |
| 12 | 312 | 400 |  |
| 13 | 313 | 400 |  |
| 14 | 314 | 400 |  |
| 15 | 315 | 400 |  |
| 16 | 316 | 800 |  |
| 17 | 317 | 400 |  |
| 18 | 318 | 400 |  |
| 19 | 319 | 300 |  |
| 20 | 320 | 600 |  |
| 21 | 321 | 400 |  |
| 22 | 322 | 400 |  |
| 23 | 323 | 400 |  |
| 24 | 324 | 400 |  |
| 25 | 325 | 400 |  |
| 26 | 326 | 300 |  |
| 27 | 327 | 300 |  |
| 28 | 328 | 300 |  |

4ος ΟΡΟΦΟΣ

| FANCOIL |  |  | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | SPLIT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΓΡΑΦΕΙΟ | ΙΣΧΥΣ (cfm) |  |  |
| 1 | 401 | 300 |  |  |
| 2 | 402 | 300 |  |  |
| 3 | 403 | 300 |  |  |
| 4 | 404 | 600 |  |  |
| 5 | 405 | 600 | μοτέρ και φίλτρο |  |
| 6 | 406 | 600 |  |  |
| 7 | 407 | 600 |  |  |
| 8 | 408 | 600 |  |  |
| 9 | 409 | 600 |  |  |
| 10 | 410 | 600 |  |  |
| 11 | 411 | 400 + 400 |  |  |
| 12 | 412 | 400 |  |  |
| 13 | 413 | 400 |  |  |
| 14 | 414 | 400 |  |  |
| 15 | 415 | 400 |  |  |
| 16 | 416 | 800 | ΑΛΛΑΧΘΗΚΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΑΠΌ ΕΜΑΣ |  |
| 17 | 417 | 400 |  |  |
| 18 | 418 | 400 |  |  |
| 19 | 419 | 300 | 0,87KW |  |
| 20 | 420 | 600 |  |  |
| 21 | 421 | 400 |  |  |
| 22 | 422 | 400 |  | 12.000 BTU/H |
| 23 Δια | νομή μ4έ2σ3 ω 'ΙΡΙΔΑ | ' με UID: 62d0546050370128e28a8e9f | bca στις 14/07/22 20:47 | 20 |
| 24 | 424 | 400 |  |  |

| 25 | 425 | 400 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 426 | 300 |  |  |
| 27 | 427 | 300 | ΜΟΤΕΡ - ΡΙΧΝΕΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ |  |
| 28 | 428 | 300 |  |  |

5ος ΟΡΟΦΟΣ

| FANCOIL |  |  | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | SPLIT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΓΡΑΦΕΙΟ | ΙΣΧΥΣ (cfm) |  |  |
| 1 | 501 | 400 |  |  |
| 2 | 502 | 400 |  |  |
| 3 | 503 | 400 |  |  |
| 4 | 504 | 600 |  |  |
| 5 | 505 | 600 |  |  |
| 6 | 506 | 600 |  |  |
| 7 | 507 | 600 |  |  |
| 8 | 508 | 600 |  |  |
| 9 | 509 | 600 |  |  |
| 10 | 510 | 600 |  |  |
| 11 | 511 | 600 |  |  |
| 12 | 512 | 600 |  |  |
| 13 | 513 | 600 |  |  |
| 14 | 514 | 300 |  |  |
| 15 | 515 | 400 |  |  |
| 16 | 516 | 300 |  |  |
| 17 | 517 | 600 |  |  |
| 18 | 518 | 600 |  |  |
| 19 | 519 | 600 |  |  |
| 20 | 520 | 600 |  |  |
| 21 | 521 | 400 |  |  |
| 22 | 522 | 400 |  |  |
| 23 | 523 | 400 |  |  |
| 24 | 524 | 400 |  | HAIER 12.000 BTU/H |
| 25 | 525 | 400 |  |  |
| 26 | 526 | 600 |  |  |
| 27 | 527 | 600 |  |  |
| 28 | 528 | 600 |  |  |

6ος ΟΡΟΦΟΣ

| FANCOIL |  |  | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | SPLIT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΓΡΑΦΕΙΟ | ΙΣΧΥΣ (cfm) |  |  |
| 1 | 601 | 400 |  |  |
| 2 | 602 | 400 |  |  |
| 3 | 603 | 400 |  |  |
| 4 | 604 | 600 |  |  |
| 5 | 605 | 600 |  |  |
| 6 | 606 | 600 |  |  |
| 7 | 607 | 600 |  |  |
| 8 | 608 | 600 |  |  |
| 9 | 609 | 600 |  | HAIER 12.000 BTU/H |
| 10 | 610 | 600 |  |  |
| 11 | 611 | 400 |  |  |
| 12 | 612 | 400 | FCV1002CF - FYROGENIS |  |
| 13 | 613 | 400 |  |  |
| 14 | 614 | 600 |  |  |
| 15 | 615 | 600 |  |  |
| 16 | 616 | 600 |  |  |
| 17 | 617 | 600 |  |  |
| 18 | 618 | 400 |  |  |
| 19 | 619 | 400 |  |  |
| 20 | 620 | 400 |  |  |
| 21 | 621 | 400 |  |  |
| 22 | 622 | 400 |  |  |
| 23 | 623 | 400 |  |  |
| 24 | 624 | 400 |  |  |
| 25 | 625 | 400 |  |  |
| 26 | 626 | 600 |  |  |
| 27 Δια | νομή μ6έ2σ7 ω 'ΙΡΙΔΑ | ' με UID: 62d0566050370128e28a8e9f | bca στις 14/07/22 20:47 | 21 |
| 28 | 628 | 600 |  |  |

7ος ΟΡΟΦΟΣ

| FANCOIL |  |  | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | SPLIT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΓΡΑΦΕΙΟ | ΙΣΧΥΣ (cfm) |  |  |
| 1 | 701 | 400 |  |  |
| 2 | 702 | 400 |  |  |
| 3 | 703 | 400 | ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ |  |
| 4 | 704 | 800 |  |  |
| 5 | 705 | 800 | ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΦΙΛΤΡΟ |  |
| 6 | 706 | 800 |  |  |
| 7 | 707 | 800 |  |  |
| 8 | 708 | 600 |  |  |
| 9 | 709 | 600 |  |  |
| 10 | 710 | 600 |  |  |
| 11 | 711 | 400 + 400 |  |  |
| 12 | 712 | 300 |  |  |
| 13 | 713 | 400 |  |  |
| 14 | 714 | 600 |  |  |
| 15 | 715 | 400 |  |  |
| 16 | 716 | 600 |  |  |
| 17 | 717 | 300 |  |  |
| 18 | 718 | 300 | server | MITSUBISHI |
| 19 | 719 | 300 |  | MITSUBISHI 24.000 BTU/H |
| 20 | 720 | 300 |  | ΝΤΟΥΛΑΠΑ HAIER 48.000BTU/H |
|  |  |  |  | MITSUBISHI |
| 21 | 721 | 800 |  |  |
| 22 | 722 | 800 |  | HAIER 12.000 BTU/H |
| 23 | 723 | 800 | ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΦΙΛΤΡΟ | HAIER 12.000 BTU/H |
| 24 | 724 | 600 |  | HAIER 12.000 BTU/H |
| 25 | 725 | 400 |  |  |
| 26 | 726 | 600 |  |  |
| 27 | 727 | 600 |  |  |
| 28 | 728 | 600 |  |  |

8ος ΟΡΟΦΟΣ

| FANCOIL |  |  | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | SPLIT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΓΡΑΦΕΙΟ | ΙΣΧΥΣ (cfm) |  |  |
| 1 | 801 | 800 |  |  |
| 2 | 802 | 600 |  | 12.000 BTU/H |
| 3 | 803 | 600 |  | 12.000 BTU/H |
| 4 | 804 | 800 |  | HAIER 12.000 BTU/H |
| 5 | 805 | 800 |  | HAIER 12.000 BTU/H |
| 6 | 806 | 800 |  | HAIER 12.000 BTU/H |
| 7 | 807 | 800 |  | HAIER 12.000 BTU/H |
| 8 | 808 | 600 |  | HAIER 12.000 BTU/H, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΚΝΩΤΗ |
| 9 | 809 | 600 |  | HAIER 12.000 BTU/H |
| 10 | 810 | 600 |  | HAIER 12.000 BTU/H |
| 11 | 811 | 600 |  | HAIER 12.000 BTU/H |
| 12 | 812 | 300 |  | SANYO 12.000 BTU/H |
| 13 | 813 | 400 | ΚΟΛΛΗΜΕΝΟ 2 ΑΞΟΝΙΚΟ ΜΟΤΕΡ | HAIER 12.000 BTU/H, |
| 14 Δια | νομή μ8έ1σ4 ω 'ΙΡΙΔΑ | ' με UID: 62d0536050370128e28a8e9f | bca στις 14/07/22 20:47 | SANYO 12.000 22 BTU/H |

| 15 | 815 | 300 | ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΒΑΛΑΜΕ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ | FUJI 24.000 BTU/H ΔΑΠΕΔΟΥ ΟΡΟΦΗΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 816 | 300 |  |  |
| 17 | 817 | 600 |  | MITSUBISHI 12.000 BTU/H, |
| 18 | 818 | 300 |  |  |
| 19 | 819 | 300 + 400 | ΒΑΛΑΜΕ 2 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ | MITSUBISHI 18.000 BTU/H, |
| 20 | 820 | - |  | MITSUBISHI 12.000 BTU/H, |
| 21 | 821 | 600 |  | HAIER 12.000 BTU/H |
| 22 | 822 | 800 |  | HAIER 12.000 BTU/H ΑΠΩΛΕΙΑ R407 |
| 23 | 823 | 800 |  | HAIER 12.000 BTU/H |
| 24 | 824 | 800 |  | HAIER 12.000 BTU/H |
| 25 | 825 | 800 |  | HAIER 12.000 BTU/H |
| 26 | 826 | 800 |  |  |
| 27 | 827 | 800 |  | HAIER 12.000 BTU/H |
| 28 | 828 | 800 |  |  |

ΤΑΡΑΤΣΑ

| Α/Α | ΤΥΠΟΣ | ΙΣΧΥΣ | ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΠΥΡΓΟΣ ΨΥΞΗΣ |  |  | ΙΜΑΝΤΕΣ 8 ΤΕΜ Α67 |

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 62d0565370128e28a8e9fbca στις 14/07/22 20:47	23

ΠΑΤΗΣΙΩΝ 12

1ος ΟΡΟΦΟΣ

| Α/Α | ΤΥΠΟΣ | ΙΣΧΥΣ | ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SPLIT | 12.000 Btu/h | DAIKIN (FTYN35GXV1B/RYN35GXV1B) | R410A, 1,1 kg |
| 2 | SPLIT | 18.000 Btu/h | COOLSTAR (MSR1-18HRN1-QB5) | R410A, 1,21 kg, δεν υπάρχει πρόσβαση στην εξωτερική |
| 3 | SPLIT | 12.000 Btu/h | DAIKIN (FTYN35DAV3B/RYN35DAV3B) | R410A, 1,0 kg |
| 4 | SPLIT | 9.000 Btu/h | FUJI (RSA09LGC/RORO9LGC) |  |
| 5 | SPLIT | 12.000 Btu/h | MIDEA (MSR-12HRN1) | R410A, 0,79 kg |
| 6 | KKM |  |  | Προσαγωγή Β64 Χ 2 τεμ., Β63 Χ 1 τεμ. |

2ος ΟΡΟΦΟΣ

| Α/Α | ΤΥΠΟΣ | ΙΣΧΥΣ | ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SPLIT |  | HITACHI (RPC40FSN2E) |  |
| 2 | SPLIT | 9.000 Btu/h | MIDEA (MSR-09HRN1) | R410A, 0,56 kg |
| 3 | SPLIT | 9.000 Btu/h | MIDEA (MSR-09HRN1) | R410A, 0,56 kg |
| 4 | SPLIT | 12.000 Btu/h | MIDEA (MSR-12HRN1) | R410A, 0,79 kg |
| 5 | KKM |  |  | Προσαγωγή Β64 Χ 2 τεμ., Β63 Χ 1 τεμ. |

3ος ΟΡΟΦΟΣ

| Α/Α | ΤΥΠΟΣ | ΙΣΧΥΣ | ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SPLIT | 12.000 Btu/h | MIDEA (MSR-12HRN1) | R410A, 0,79 kg |
| 2 | SPLIT | 9.000 Btu/h | SAMSUNG (AQ12A1VE/UQ12A1VE) | R22, 0,92 kg |
| 3 | SPLIT | 9.000 Btu/h | YORK (MHC09PI7) |  |
| 4 | SPLIT |  | TECO | Κολλημένο στον τοίχο, στο έξω δεν υπάρχει ταμπελάκι |
| 6 | KKM |  |  | Προσαγωγή Β64 Χ 2 τεμ., Β63 Χ 1 τεμ. |

4ος ΟΡΟΦΟΣ

| Α/Α | ΤΥΠΟΣ | ΙΣΧΥΣ | ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΝΤΟΥΛΑΠΑ | 48.000 Btu/h | MITSUBISHI PSH-P6GAH |  |
| 2 | SPLIT | 12.000 Btu/h | MIDEA (MSR-12HRN1) | R410A, 0,79 kg |
| 3 | SPLIT | 12.000 Btu/h | MIDEA (MSR-12HRN1) | R410A, 0,79 kg |
| 4 | SPLIT | 12.000 Btu/h | MIDEA (MSR-12HRN1) | R410A, 0,79 kg |
| 6 | KKM |  |  | Προσαγωγή Β64 Χ 2 τεμ., Β63 Χ 1 τεμ. |

5ος ΟΡΟΦΟΣ

| Α/Α | ΤΥΠΟΣ | ΙΣΧΥΣ | ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SPLIT |  | McQUAY (MLC015BR AFAP) | R22, 0,85 kg |
| 2 | SPLIT |  | DAEWOO (DSB122LH) | R22, 1,06 kg |
| 3 | SPLIT | 9.000 Btu/h | MIDEA (MSR-09HRN1) | R410A, 0,56 kg |
| 4 | SPLIT |  | MR SLIM (PUH2.5VKA) | MITSUBISHI R22 |
| 6 | KKM |  |  | Προσαγωγή Β64 Χ 2 τεμ., Β63 Χ 1 τεμ. |

6ος ΟΡΟΦΟΣ

| Α/Α | ΤΥΠΟΣ | ΙΣΧΥΣ | ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SPLIT | 12.000 Btu/h | MIDEA (MSR-12HRN1) | R410A, 0,79 kg |
| 2 | SPLIT | 24.000 Btu/h | CHIGO (CUA-24HVRM/COU-24HDR4) | ΔΑΠΕΔΟΥ, R32, 1,7 kg |
| 3 | SPLIT | 12.000 Btu/h | MIDEA (MSR-12HRN1) | R410A, 0,79 kg |
| 4 | SPLIT | 24.000 Btu/h | CHIGO (CS-70-V3G-1H174A-W3/CS70V3G-S) | R32, 1,37 kg |
| 5 | KKM |  |  | Προσαγωγή Β64 Χ 2 τεμ., Β63 Χ 1 τεμ. |

SERVER 6ου ΟΡΟΦΟΥ

| Α/Α | ΤΥΠΟΣ | ΙΣΧΥΣ | ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΚΑΝΑΛΑΤΟ ΟΡΟΦΗΣ |  | MITSUBISHI (FDUMA602R) | R22 |
| 2 | ΚΑΝΑΛΑΤΟ ΟΡΟΦΗΣ |  | MITSUBISHI (PCH-6GKHSA/PUH-6YKSA) | R22 |
| 3 | SPLIT | 9.000 Btu/h | MR SLIM (PKH-2.5FKHA/PUH-2.5VKA) | R22 |

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 62d0565370128e28a8e9fbca στις 14/07/22 20:47	24

| 4 | ΚΑΝΑΛΑΤΟ | 48.000 Btu/h | LG (UM48N3W/UU48W) | R410A, 3,4 kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | SPLIT |  | MR SLIM (PKH-2.5FKHA/PUH-2.5VKA) | R22 |
| 6 | KKM |  |  | Προσαγωγή Β64 Χ 2 τεμ., Β63 Χ 1 τεμ. |

7ος ΟΡΟΦΟΣ

| Α/Α | ΤΥΠΟΣ | ΙΣΧΥΣ | ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SPLIT | 12.000 Btu/h | (MSC-12RV/MUH-12RV) | ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ, R22, 1,19 kg, ΒΛΑΒΗ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ |
| 2 | SPLIT | 12.000 Btu/h | (MSC-GA35VB/MUHGA35VB) | R410A |
| 3 | SPLIT |  | TECO | Το εσωτερικό έχει αεραγωγό εκεί που είναι τα στοιχεία του και στο εξωτερικό έχουν σβηστεί |
| 4 | SPLIT | 12.000 Btu/h | (MSC-GA35VB/MUHGA35VB) | R410A, 1,05kg, SERVER |
| 5 | SPLIT | 9.000 Btu/h | MIDEA (MSR-09HRN1) | R410A, 0,56kg |
| 6 | SPLIT | 24.000 Btu/h | MIDEA (MSR1-24HRN1-QBBW) | R410A, 1,52kg, για το έξω δεν διακρίνονται |
| 7 | SPLIT | 12.000 Btu/h | MIDEA (MSR-12HRN1) | R410A, 0,79kg |
| 8 | KKM |  |  | Προσαγωγή Β64 Χ 2 τεμ., Β63 Χ 1 τεμ. |

8ος ΟΡΟΦΟΣ

| Α/Α | ΤΥΠΟΣ | ΙΣΧΥΣ | ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΝΤΟΥΛΑΠΑ | 42.000 Btu/h | ΙΝ CLIMA |  |
| 2 | KKM |  |  | Προσαγωγή Β64 Χ 2 τεμ., Β63 Χ 1 τεμ. |
| 3 | ΨΥΚΤΗΣ | 350KW | RHOSS YFLOW TCHEBY 4450 | R410A, 2014 |

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 62d0565370128e28a8e9fbca στις 14/07/22 20:47	25

ΧΡΗΣΤΟΥ ΛΑΔΑ 2 - 2ος ΟΡΟΦΟΣ

| Α/Α | ΤΥΠΟΣ | ΙΣΧΥΣ | ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SPLIT | 18.000 Btu/h | INVENTOR |  |
| 2 | SPLIT | 18.000 Btu/h | INVENTOR |  |
| 3 | SPLIT | 18.000 Btu/h | INVENTOR |  |
| 4 | SPLIT | 18.000 Btu/h | INVENTOR |  |
| 5 | SPLIT | 12.000 Btu/h | DAIKIN | ΔΕΝ ΚΛΕΙΝΕΙ Ο ΜΕΣΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ |
| 6 | SPLIT | 10.000 Btu/h | AIRCOOL |  |
| 7 | SPLIT | 12.000 Btu/h | MITSUBISHI ELECTRIC | ΒΛΑΒΗ ΠΛΑΚΕΤΑΣ -ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ |
| 8 | SPLIT | 24.000 Btu/h | MITSUBISHI |  |
| 9 | ΔΑΠΕΔΟΥ - ΟΡΟΦΗΣ | 18.000 Btu/h | MITSUBISHI |  |
| 10 | SPLIT | 12.000 Btu/h | INVENTOR |  |

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 62d0565370128e28a8e9fbca στις 14/07/22 20:47

26

27

Διαμνέο'σΙμΡωή'ΙΔμUΑε ID: 62d0565370128e28a8e9fbca στι1ς4/07/22 20:47

28

Διαμνέο'σΙμΡωή'ΙΔμUΑε ID: 62d0565370128e28a8e9fbca στι1ς4/07/22 20:47

29

Διαμνέο'σΙμΡωή'ΙΔμUΑε ID: 62d0565370128e28a8e9fbca στι1ς4/07/22 20:47

30

Διαμνέο'σΙμΡωή'ΙΔμUΑε ID: 62d0565370128e28a8e9fbca στι1ς4/07/22 20:47

31

Διαμνέο'σΙμΡωή'ΙΔμUΑε ID: 62d0565370128e28a8e9fbca στι1ς4/07/22 20:47

32

Διαμνέο'σΙμΡωή'ΙΔμUΑε ID: 62d0565370128e28a8e9fbca στι1ς4/07/22 20:47

33

Διαμνέο'σΙμΡωή'ΙΔμUΑε ID: 62d0565370128e28a8e9fbca στι1ς4/07/22 20:47

34

Διαμνέο'σΙμΡωή'ΙΔμUΑε ID: 62d0565370128e28a8e9fbca στι1ς4/07/22 20:47

35

Διαμνέο'σΙμΡωή'ΙΔμUΑε ID: 62d0565370128e28a8e9fbca στι1ς4/07/22 20:47

36

Διαμνέο'σΙμΡωή'ΙΔμUΑε ID: 62d0565370128e28a8e9fbca στι1ς4/07/22 20:47

37

Διαμνέο'σΙμΡωή'ΙΔμUΑε ID: 62d0565370128e28a8e9fbca στι1ς4/07/22 20:47

38

Διαμνέο'σΙμΡωή'ΙΔμUΑε ID: 62d0565370128e28a8e9fbca στι1ς4/07/22 20:47

39

Διαμνέο'σΙμΡωή'ΙΔμUΑε ID: 62d0565370128e28a8e9fbca στι1ς4/07/22 20:47

40

Διαμνέο'σΙμΡωή'ΙΔμUΑε ID: 62d0565370128e28a8e9fbca στι1ς4/07/22 20:47

41

Διαμνέο'σΙμΡωή'ΙΔμUΑε ID: 62d0565370128e28a8e9fbca στι1ς4/07/22 20:47

42

Διαμνέο'σΙμΡωή'ΙΔμUΑε ID: 62d0565370128e28a8e9fbca στι1ς4/07/22 20:47

43

Διαμνέο'σΙμΡωή'ΙΔμUΑε ID: 62d0565370128e28a8e9fbca στι1ς4/07/22 20:47

44

Διαμνέο'σΙμΡωή'ΙΔμUΑε ID: 62d0565370128e28a8e9fbca στι1ς4/07/22 20:47

45

Διαμνέο'σΙμΡωή'ΙΔμUΑε ID: 62d0565370128e28a8e9fbca στι1ς4/07/22 20:47

46

Διαμνέο'σΙμΡωή'ΙΔμUΑε ID: 62d0565370128e28a8e9fbca στι1ς4/07/22 20:47

47

Διαμνέο'σΙμΡωή'ΙΔμUΑε ID: 62d0565370128e28a8e9fbca στι1ς4/07/22 20:47

48

Διαμνέο'σΙμΡωή'ΙΔμUΑε ID: 62d0565370128e28a8e9fbca στι1ς4/07/22 20:47

49

Διαμνέο'σΙμΡωή'ΙΔμUΑε ID: 62d0565370128e28a8e9fbca στι1ς4/07/22 20:47

50

Διαμνέο'σΙμΡωή'ΙΔμUΑε ID: 62d0565370128e28a8e9fbca στι1ς4/07/22 20:47

51

Διαμνέο'σΙμΡωή'ΙΔμUΑε ID: 62d0565370128e28a8e9fbca στι1ς4/07/22 20:47

52

Διαμνέο'σΙμΡωή'ΙΔμUΑε ID: 62d0565370128e28a8e9fbca στι1ς4/07/22 20:47

53

Διαμνέο'σΙμΡωή'ΙΔμUΑε ID: 62d0565370128e28a8e9fbca στι1ς4/07/22 20:47

54

Διαμνέο'σΙμΡωή'ΙΔμUΑε ID: 62d0565370128e28a8e9fbca στι1ς4/07/22 20:47

55

Διαμνέο'σΙμΡωή'ΙΔμUΑε ID: 62d0565370128e28a8e9fbca στι1ς4/07/22 20:47

56

Διαμνέο'σΙμΡωή'ΙΔμUΑε ID: 62d0565370128e28a8e9fbca στι1ς4/07/22 20:47

57

Διαμνέο'σΙμΡωή'ΙΔμUΑε ID: 62d0565370128e28a8e9fbca στι1ς4/07/22 20:47

58

Διαμνέο'σΙμΡωή'ΙΔμUΑε ID: 62d0565370128e28a8e9fbca στι1ς4/07/22 20:47

59

Διαμνέο'σΙμΡωή'ΙΔμUΑε ID: 62d0565370128e28a8e9fbca στι1ς4/07/22 20:47

60

Διαμνέο'σΙμΡωή'ΙΔμUΑε ID: 62d0565370128e28a8e9fbca στι1ς4/07/22 20:47

61

Διαμνέο'σΙμΡωή'ΙΔμUΑε ID: 62d0565370128e28a8e9fbca στι1ς4/07/22 20:47

62

Διαμνέο'σΙμΡωή'ΙΔμUΑε ID: 62d0565370128e28a8e9fbca στι1ς4/07/22 20:47

63

Διαμνέο'σΙμΡωή'ΙΔμUΑε ID: 62d0565370128e28a8e9fbca στι1ς4/07/22 20:47

Διαμνέο'σΙμΡωή'ΙΔμUΑε ID: 62d0565370128e28a8e9fbca στι1ς4/07/22 20:47 	64

Διαμνέο'σΙμΡωή'ΙΔμUΑε ID: 62d0565370128e28a8e9fbca στι1ς4/07/22 20:47 	65

66

Διαμνέο'σΙμΡωή'ΙΔμUΑε ID: 62d0565370128e28a8e9fbca στι1ς4/07/22 20:47

67

Διαμνέο'σΙμΡωή'ΙΔμUΑε ID: 62d0565370128e28a8e9fbca στι1ς4/07/22 20:47

68

Διαμνέο'σΙμΡωή'ΙΔμUΑε ID: 62d0565370128e28a8e9fbca στι1ς4/07/22 20:47

69

Διαμνέο'σΙμΡωή'ΙΔμUΑε ID: 62d0565370128e28a8e9fbca στι1ς4/07/22 20:47

70

Διαμνέο'σΙμΡωή'ΙΔμUΑε ID: 62d0565370128e28a8e9fbca στι1ς4/07/22 20:47

71

Διαμνέο'σΙμΡωή'ΙΔμUΑε ID: 62d0565370128e28a8e9fbca στι1ς4/07/22 20:47

72

Διαμνέο'σΙμΡωή'ΙΔμUΑε ID: 62d0565370128e28a8e9fbca στι1ς4/07/22 20:47

73

Διαμνέο'σΙμΡωή'ΙΔμUΑε ID: 62d0565370128e28a8e9fbca στι1ς4/07/22 20:47

74

Διαμνέο'σΙμΡωή'ΙΔμUΑε ID: 62d0565370128e28a8e9fbca στι1ς4/07/22 20:47